| SAN-001 |  |
| --- | --- |
| DEKORACJA DREWNIANA |  |
| PL: | PÓŁKA DREWNIANA |
| PRODUCENT: | SANDERSON PRACOWNIA KREATYWNA |
| UL. A.MICKIEWICZA 13 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ POLSKA |  |
| Adres e-mail: sanderson@sanderson-handmade.pl Nr telefonu 796-80-76-76 |  |
| Instrukcja montażu półki: Niezbędne materiały: -ołówek, -poziomnica, -wiertła, -wiertarka zwykła lub udarowa, -odkurzacz, -wkrętak lub wkrętarka elektryczna, -półka -elementy do mocowania KROK I - Wyznaczenie miejsca przymocowania półki Zaznaczamy na ścianie wysokość montażu – najlepiej zaznaczyć środek półki. Wysokość ta zależy wyłącznie od naszych preferencji. KROK II - Pomiar rozstawienia otworów montażowych Mierzymy rozstaw otworów montażowych na tylnej krawędzi półki. KROK III - Zaznaczenie miejsca montażu uchwytów Zaznaczamy go na ścianie. Mamy w ten sposób wyznaczone wstępnie miejsca montażu półki. KROK IV - Sprawdzenie poziomu Sprawdzamy poziomnicą, czy zaznaczone miejsca znajdują się na tym samym poziomie, w razie potrzeby robimy korektę. KROK V - Zaznaczenie miejsca do wiercenia otworów W wyznaczonych miejscach przykładamy półkę i ołówkiem zaznaczamy ich otwory montażowe. KROK VI - Wiercenie otworów Wiercimy otwory. Średnicę wiertła dobieramy do średnicy kołka rozporowego. Gdy ściana jest wykonana z twardego materiału (np. betonu), używamy wiertarki udarowej. Przyda się pomoc drugiej osoby, która odkurzaczem od razu zbierze pył powstały w trakcie wiercenia. KROK VII - Przykręcanie uchwytów wraz z półką Po włożeniu kołków przykładamy uchwyty i przykręcamy je wkrętami. W zależności od rodzaju wkrętów używamy właściwego narzędzia: wkrętaka, klucza płaskiego, oczkowego lub nasadowego. Możemy także użyć elektrycznej wkrętarki z odpowiednią końcówką. Nie zawiera elementów do montażu. |  |
| - Dla dzieci powyżej 3 roku życia. - Chronić przed dziećmi. - Zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte. - Nie spożywać. W razie połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem. - Do użytku w obecności osoby dorosłej. - Produkt nie jest zabawką. |  |